antisim	2

cross	3

denhart	4

eul2rot	5

eulero	6

grad2rad	7

isrot	8

peu2rot	9

peul2tom	10

pianifrot	11

proquat	13

prorodri	14

proseu	15

prpy2tom	16

quat2rot	17

rad2grad	18

rd2tom	19

rod2rot	20

rot2eul	21

rot2omeg	22

rot2peu	23

rot2quat	24

rot2rod	25

rot2rpy	26

rot2uth	27

rotx	28

roty	29

rotz	30

rpunto	31

rpy2rot	32

tom	33

tom2peul	34

tom2prpy	35

tom2rd	36

tominv	37

u2omega	38

uth2rot	39

# antisim

function S = antisim(v)

% costruisce la matrice antisimmetrica S (3x3) a partire dal vettore v

% Uso: S = antisim(v)

S=[0 -v(3) v(2); v(3) 0 -v(1); -v(2) v(1) 0];

# cross

function c = cross(v,x)

% Uso: c = cross(v,x)

%

% fornisce il prodotto vettoriale di due vettori colonna (3x1) v e x

% usa la matrice antisimmetrica S

% l'uscita e` un vettore colonna c

S=antisim(v);

c=S*x;

# denhart

function T = denhart(teta,alfa,a,d)

% Uso:  T = denhart(teta,alfa,a,d)

%

% Costruisce la matrice omogenea T (4x4) associata alla

% trasformazione da un riferimento a quello contiguo

% secondo le convenzioni di Denavit-Hartenberg

% con parametri teta, alfa, a, d

% Nota: gli angoli sono in gradi

T = eye(4);

radalfa = grad2rad(alfa);

radteta = grad2rad(teta);

calfa = cos(radalfa);

salfa = sin(radalfa);

cteta = cos(radteta);

steta = sin(radteta);

T(1,1) = cteta;

T(1,2) = steta;

T(1,4) =    -a;

T(2,1) = -calfa*steta;

T(2,2) =  calfa*cteta;

T(2,3) =        salfa;

T(2,4) =     -d*salfa;

T(3,1) =  salfa*steta;

T(3,2) = -salfa*cteta;

T(3,3) =        calfa;

T(3,4) =     -d*calfa;

# eul2rot

function R = eul2rot (Angles)

% Uso:  R = eul2rot(Angles)

%

% Calcola la matrice di rotazione R

% a partire dagli angoli di eulero espressi in gradi

% Angles(1) = Phi, Angles(2) = Theta, Angles(3) = Psi

F  = grad2rad(Angles(1));

T  = grad2rad(Angles(2));;

P  = grad2rad(Angles(3));;

cf = cos(F);

ct = cos(T);

cp = cos(P);

sf = sin(F);

st = sin(T);

sp = sin(P);

R(3,3) =  ct;

R(1,1) =  cf * cp - sf * ct * sp;

R(1,2) = -cf * sp - sf * ct * cp;

R(1,3) =  sf * st;

R(2,1) =  sf * cp + cf * ct * sp;

R(2,2) = -sf * sp + cf * ct * cp;

R(2,3) = -cf * st;

R(3,1) =  st * sp;

R(3,2) =  st * cp;

# eulero

function [s,h] = eulero(u,teta)

% Uso [s,h] = eulero(u,teta)

%

% calcola i parametri di Eulero s e il quaternione h

% a partire da asse u e angolo di rotazione teta espresso in gradi

a=grad2rad(teta);

s=[u(1)*sin(a/2) u(2)*sin(a/2) u(3)*sin(a/2) cos(a/2)]';

h(1)=s(4);

h(2)=s(1);

h(3)=s(2);

h(4)=s(3);

# grad2rad

function r = grad2rad (g)

% Uso: r = grad2rad (g)

%

% Calcola il valore espresso in radianti r

% dell'angolo g espresso in gradi

r = pi*g/180;

# isrot

function x = isrot (a)

% Verifica che la matrice R sia una matrice di rotazione

% Uso: isrot(R)

%      isrot(R)==0 matrice di rotazione

%      isrot(R)~=0 errore

%

[r c] = size(a);

x = 1;

if r ~= 3

disp ('Matrix has not 3 rows')

elseif c ~= 3

disp ('Matrix has not 3 columns')

elseif norm ( a * a' - eye(3) ) > 1E-10

disp ('Matrix is not orthonormal, i.e. ||(R''R-I)|| > 1E-10')

elseif det (a) < 0

disp ('Matrix determinant is -1')

else x = 0;

end

# peu2rot

function R = peu2rot(s)

% Uso:  R = peu2rot(s)

%

% costruisce la matrice di rotazione R

% a partire dal vettore s dei parametri di Eulero

R(1,1)=s(1)^2-s(2)^2-s(3)^2+s(4)^2;

R(1,2)=2*(s(1)*s(2)-s(3)*s(4));

R(1,3)=2*(s(1)*s(3)+s(2)*s(4));

R(2,1)=2*(s(1)*s(2)+s(3)*s(4));

R(2,2)=-s(1)^2+s(2)^2-s(3)^2+s(4)^2;

R(2,3)=2*(s(2)*s(3)-s(1)*s(4));

R(3,1)=2*(s(1)*s(3)-s(2)*s(4));

R(3,2)=2*(s(2)*s(3)+s(1)*s(4));

R(3,3)=-s(1)^2-s(2)^2+s(3)^2+s(4)^2;

# peul2tom

function T = peul2tom(p)

% Uso:  T = peul2tom(p)

%

% Calcola la matrice di trasformazione omogenea T

% a partire dal vettore di coordinate omogenee p (6x1)

% con gli angoli espressi come angoli di Eulero in gradi

%

d(1) = p(1);

d(2) = p(2);

d(3) = p(3);

R = eul2rot([p(4) p(5) p(6)]);

T = rd2tom(R,d);

# pianifrot

function [R1,R2,R3] = pianifrot(R0,Rf,s)

% Uso: [R1,R2,R3] = pianifrot(alfa0,alfaf,s)

%

% Pianificazione di una matrice di rotazione usando i tre metodi:

%

% calcolo di R(s) per 0<=s<=1 assegnato

% a partire dalla matrice iniziale R0

% per giungere alla matrice finale Rf

%

% restituisce R1 usando il metodo asse, angolo

%             R2 usando il metodo di scivolamento piano

%             R3 usando il metodo degli angoli di eulero

if s>=0 & s<=1

% Metodo 1: asse, angolo

RL=R0'*Rf;

[u,deltalfa1]=rot2uth(RL);

R1s=uth2rot(u,s*deltalfa1);

R1=R0*R1s;

% Metodo 2: scivolamento piano

k0=R0(:,3);

kf=Rf(:,3);

j0=R0(:,2);

jf=Rf(:,2);

u2=cross(k0,kf);

normu2=norm(u2);

if normu2==0

RL=R0'*Rf;

[u,deltalfa2]=rot2uth(RL);

R2s=uth2rot(u,s*deltalfa2);

R2=R0*R1s;

else

deltabeta=rad2grad(asin(normu2));

u2=u2/normu2;

Rubeta=uth2rot(u2,deltabeta);

jtilde=Rubeta'*j0;

deltalfa2=rad2grad(asin(norm(cross(jtilde,jf))));

R2=uth2rot(u2,s*deltabeta)*Rotz(s*deltalfa2);

R2=R0*R2;

end

% Metodo 3: angoli di eulero

alfa0=rot2eul(R0);

alfaf=rot2eul(Rf);

deltalfa3=alfaf-alfa0;

alfas=alfa0 + s*deltalfa3;

R3=eul2rot(alfas);

else

disp ('planning variable s is not between 0 and 1')

R1='error';R2='error';R3='error';

end

# proquat

function hg = proquat(h,g)

% uso : hg = proquat(h,g)

% esegue il prodotto hg fra due quaternioni h e g,

% definiti in riga come h=[hr, hv'] con hv vettore colonna (3x1)

%                       g=[gr, gv'] con gv vettore colonna (3x1)

hr=h(1);

hv=[h(2) h(3) h(4)]';

gr=g(1);

gv=[g(2) g(3) g(4)]';

hgr=hr*gr - hv'*gv;

hgcr=cross(hv,gv);

hgv=hr*gv + gr*hv + hgcr;

hg=[hgr hgv'];

# prorodri

function x = prorodri(ra,rb)

% Uso: x = prorodri(ra,rb)

% esegue il prodotto x fra due vettori di Rodrigues ra rb (in colonna)

% per la composizione di due rotazioni

rv = cross(rb,ra);

x = (ra + rb - rv)/(1 - ra'*rb);

# proseu

function x = proseu(sa,sb)

% Uso: x = proseu(sa,sb)

%

% esegue il "prodotto" fra due vettori sa sb

% di parametri di Eulero (in colonna) per determinare la rotazione composta

F(1,1) =  sa(4);

F(1,2) = -sa(3);

F(1,3) =  sa(2);

F(1,4) =  sa(1);

F(2,1) =  sa(3);

F(2,2) =  sa(4);

F(2,3) = -sa(1);

F(2,4) =  sa(2);

F(3,1) = -sa(2);

F(3,2) =  sa(1);

F(3,3) =  sa(4);

F(3,4) =  sa(3);

F(4,1) = -sa(1);

F(4,2) = -sa(2);

F(4,3) = -sa(3);

F(4,4) =  sa(4);

x = F * sb;

# prpy2tom

function T = prpy2tom(p)

% Uso:  T = prpy2tom(p)

%

% Calcola la matrice di trasformazione omogenea T

% a partire dal vettore di coordinate omogenee p (6x1)

% con gli angoli espressi come angoli di RPY in gradi

%

d(1) = p(1);

d(2) = p(2);

d(3) = p(3);

R = rpy2rot([p(4) p(5) p(6)]);

T = rd2tom(R,d);

# quat2rot

function R = quat2rot(h)

% Uso: R = quat2rot(h)

%

% costruisce la matrice di rotazione R

% a partire dal quaternione h corrispondente

s(4)=h(1);

s(1)=h(2);

s(2)=h(3);

s(3)=h(4);

R(1,1)=s(1)^2-s(2)^2-s(3)^2+s(4)^2;

R(1,2)=2*(s(1)*s(2)-s(3)*s(4));

R(1,3)=2*(s(1)*s(3)+s(2)*s(4));

R(2,1)=2*(s(1)*s(2)+s(3)*s(4));

R(2,2)=-s(1)^2+s(2)^2-s(3)^2+s(4)^2;

R(2,3)=2*(s(2)*s(3)-s(1)*s(4));

R(3,1)=2*(s(1)*s(3)-s(2)*s(4));

R(3,2)=2*(s(2)*s(3)+s(1)*s(4));

R(3,3)=-s(1)^2-s(2)^2+s(3)^2+s(4)^2;

# rad2grad

function g = rad2grad (r)

% Uso: g = rad2grad (r)

%

% Calcola il valore in gradi g

% dell'angolo r espresso in radianti

g = r*180/pi;

# rd2tom

function T = rd2tom(R,d)

% Uso:

% T = rd2tom(R,d)

% calcola la matrice di trasformazione omogenea T=T_d*T_R

% a partire dalla matrice di rotazione R (3x3) e dal vettore di traslazione d (3x1)

%

% T = rd2tom(R)

% calcola la matrice di trasformazione omogenea T=T_R

% a partire dalla matrice di rotazione R (3x3), assumendo il vettore di traslazione d=0

%

% T = rd2tom(d)

% calcola la matrice di trasformazione omogenea T=T_d

% a partire dal vettore di traslazione d, assumendo la matrice di rotazione R=I

if nargin == 1

if size(R,1)==size(R,2)

R=R;

d=zeros(3,1);

elseif size(R,2)==1

d=R;

R=eye(3);

else

disp ('Error in input arguments')

x='ERROR';

end

end

if isrot(R) == 0

T(1,1) = R(1,1);

T(1,2) = R(1,2);

T(1,3) = R(1,3);

T(1,4) = d(1);

T(2,1) = R(2,1);

T(2,2) = R(2,2);

T(2,3) = R(2,3);

T(2,4) = d(2);

T(3,1) = R(3,1);

T(3,2) = R(3,2);

T(3,3) = R(3,3);

T(3,4) = d(3);

T(4,1) = 0;

T(4,2) = 0;

T(4,3) = 0;

T(4,4) = 1;

else

disp ('Error in input matrix')

x='ERROR';

end

# rod2rot

function R = rod2rot(r)

% Uso: R = rod2rot(r)

%

% costruisce la matrice di rotazione R

% a partire dal vettore di Rodrigues r

s(1)=r(1);

s(2)=r(2);

s(3)=r(3);

s(4)=   1;

R(1,1)=s(1)^2-s(2)^2-s(3)^2+s(4)^2;

R(1,2)=2*(s(1)*s(2)-s(3)*s(4));

R(1,3)=2*(s(1)*s(3)+s(2)*s(4));

R(2,1)=2*(s(1)*s(2)+s(3)*s(4));

R(2,2)=-s(1)^2+s(2)^2-s(3)^2+s(4)^2;

R(2,3)=2*(s(2)*s(3)-s(1)*s(4));

R(3,1)=2*(s(1)*s(3)-s(2)*s(4));

R(3,2)=2*(s(2)*s(3)+s(1)*s(4));

R(3,3)=-s(1)^2-s(2)^2+s(3)^2+s(4)^2;

R=1/(1+r(1)^2+r(2)^2+r(3)^2) * R;

# rot2eul

function x = rot2eul (R)

% Uso:  x = rot2eul(R)

%

% Calcola gli angoli di eulero a partire dalla matrice di rotazione R

% x(1) = Phi, x(2) = Theta, x(3) = Psi

% gli angoli sono espressi in gradi

if isrot(R) == 0

x(1) = atan2(R(1,3),-R(2,3));

cf   = cos(x(1));

sf   = sin(x(1));

x(2) = atan2(sf*R(1,3)-cf*R(2,3),R(3,3));

x(3) = atan2(-cf*R(1,2)-sf*R(2,2),cf*R(1,1)+sf*R(2,1));

x    = rad2grad(x);

else

disp ('Error in input matrix')

x='ERROR';

end

# rot2omeg

function [w,tetap] = rot2omeg(R,Rp)

% Uso: [w,tetap] = rot2omeg(R,Rp)

%

% costruisce la velocita` angolare w (vettore colonna unitario 3x1)

% e il modulo di w (tetap)

% a partire dalla matrice di rotazione R e dalla matrice derivata temporale Rp

if isrot(R) == 0

w = 0.5.*(cross(R(:,1),Rp(:,1)) + cross(R(:,2),Rp(:,2)) + cross(R(:,3),Rp(:,3)));

tetap=norm(w);

if abs(tetap) > eps

w = w/tetap;

end

else

disp ('Error in input matrix')

x='ERROR';

end

# rot2peu

function x = (R)

% Uso:  s = rot2peu(R)

%

% Calcola i parametri di Eulero s a partire dalla matrice di rotazione R

if isrot(R) == 0

x(4) = .5 * sqrt( 1 + R(1,1) + R(2,2) + R(3,3) );

if x(4) < 1.0E-8

% disp ('rotation = 180 degrees')

x(1) = 1;

x(2) = 0;

x(3) = 0;

elseif x(4) == 1

% disp ('rotation = 0 degrees')

x(1) = 0;

x(2) = 0;

x(3) = 0;

else

x(1) = (R(3,2) - R(2,3))/(4 * x(4));

x(2) = (R(1,3) - R(3,1))/(4 * x(4));

x(3) = (R(2,1) - R(1,2))/(4 * x(4));

end

x = x';

else

disp ('Error in input matrix')

x='ERROR';

end

# rot2quat

function x = rot2quat (R)

% Uso:  Angles = rot2quat(R)

%

% Calcola il quaternione corrispondente a partire dalla matrice di rotazione R

if isrot(R) == 0

s(4) = .5 * sqrt( 1 + R(1,1) + R(2,2) + R(3,3) );

if s(4) == 0

% disp ('rotation = 180 degrees')

s(1) = 1;

s(2) = 0;

s(3) = 0;

elseif s(4) == 1

% disp ('rotation = 0 degrees')

s(1) = 0;

s(2) = 0;

s(3) = 0;

else

s(1) = (R(3,2) - R(2,3))/(4 * s(4));

s(2) = (R(1,3) - R(3,1))/(4 * s(4));

s(3) = (R(2,1) - R(1,2))/(4 * s(4));

end

x(1) = s(4);

x(2) = s(1);

x(3) = s(2);

x(4) = s(3);

else

disp ('Error in input matrix')

x='ERROR';

end

# rot2rod

function r = rot2rod(R)

% Uso: r = rot2rod(R)

%

% costruisce il vettore di Rodrigues r a partire dalla matrice di rotazione R

if isrot(R) == 0

% passo alla rappresentazione asse u + angolo teta

[u,teta]=rot2uth(R);

% passo alla rappresentazione parametri di Eulero s + quaternione h

if abs(teta-180) < eps

disp('Rodrigues vector is undefined: teta = 180')

r=NaN

else

s=Eulero(u,teta);

r=[s(1) s(2) s(3)]/s(4);

r=r';

end

else

disp('Error in input matrix')

r='ERROR'

end

# rot2rpy

function x = rot2rpy (R)

% Uso:  x = rot2rpy(R)

%

% Calcola gli angoli di roll, pitch, yaw a partire dalla matrice di rotazione R

% x(1) = teta_x, x(2) = teta_y, x(3) = teta_z

% gli angoli vanno espressi in gradi

if isrot(R) == 0

x(1) = atan2(R(3,2),R(3,3));

cx = cos(x(1));

sx = sin(x(1));

x(3) = atan2(-cx*R(1,2)+sx*R(1,3),cx*R(2,2)-sx*R(2,3));

x(2) = atan2(-R(3,1),sx*R(3,2)+cx*R(3,3));

x = Rad2grad(x);

else

disp ('Error in input matrix')

x='ERROR';

end

# rot2uth

function [u,teta] = rot2uth (R)

% Uso: [u,teta] = rot2uth(R)

%

% Calcola l'asse u (vettore 3x1 colonna)

% e l'angolo di rotazione teta a partire dalla matrice R

% l'angolo va espresso in gradi

if isrot(R) == 0

I = eye(3);

if abs(norm(R-R')) < 1.0e-6 % rotazione di 180 gradi

teta = 180;

M = 0.5*(R+eye(3));

us(1) = sqrt(M(1,1));

us(2) = sqrt(M(2,2));

us(3) = sqrt(M(3,3));

if abs(us(1)) > 1.0e-6

u(1) = us(1);

u(2) = M(1,2)/us(1);

u(3) = M(1,3)/us(1);

elseif abs(us(2)) > 1.0e-6

u(2) = us(2);

u(1) = M(2,1)/us(2);

u(3) = M(2,3)/us(2);

elseif abs(us(3)) > 1.0e-6

u(3) = us(3);

u(1) = M(3,1)/us(3);

u(2) = M(3,2)/us(3);

end

elseif abs(norm(R-I)) < 1.0e-10 % rotazione di 0 gradi; il vettore u e`

messo pari a [1 0 0]

teta = 0;

u(1) = 1;

u(2) = 0;

u(3) = 0;

else

s(4) = .5 * sqrt(1 + trace(R));

s(1) = (R(3,2) - R(2,3))/(4 * s(4));

s(2) = (R(1,3) - R(3,1))/(4 * s(4));

s(3) = (R(2,1) - R(1,2))/(4 * s(4));

amez = acos(s(4));

a = 2*amez;

teta = rad2grad(a);

sa=sin(amez);

u(1) = s(1)/sa;

u(2) = s(2)/sa;

u(3) = s(3)/sa;

end

u = u';

nu=norm(u);

u=u/nu;

else

disp ('Error in input matrix')

x='ERROR';

end

# rotx

function x = rotx(a)

% Uso:  R = rotx(a)

%

% Costruisce la matrice R di rotazione elementare

% intorno all'asse x di un angolo a espresso in gradi

x = eye(3);

alpha = grad2rad(a);

x(2,2) = cos (alpha);

x(3,3) = x(2,2);

x(3,2) = sin (alpha);

x(2,3) = -x(3,2);

# roty

function x = roty(b)

% Uso:  R = roty(b)

%

% Costruisce la matrice R di rotazione elementare

% intorno all'asse y di un angolo b espresso in gradi

x = eye(3);

beta = grad2rad(b);

x(1,1) = cos (beta);

x(3,3) = x(1,1);

x(1,3) = sin (beta);

x(3,1) = -x(1,3);

# rotz

function x = rotz(c)

% Uso:  R = rotz(c)

%

% Costruisce la matrice R di rotazione elementare

% intorno all'asse z di un angolo c espresso in gradi

x = eye(3);

gamma = grad2rad(c);

x(2,2) = cos (gamma);

x(1,1) = x(2,2);

x(2,1) = sin (gamma);

x(1,2) = -x(2,1);

# rpunto

function Rp = rpunto(w,tetap,R)

% Uso: Rp = rpunto(w,tetap,R)

%

% costruisce matrice derivata temporale Rp

% a partire dalla velocita` angolare w (vettore unitario 3x1),

% dalla norma (tetap) di w

% e dalla matrice di rotazione R

if isrot(R) == 0

Rp = antisim(w)*R*tetap;

else

disp ('Error in input matrix')

x='ERROR';

end

# rpy2rot

function R = rpy2rot(x)

% Uso:  R = rpy2rot(x)

%

% Calcola la matrice di rotazione R a partire dagli angoli di Roll, Pitch, Yaw

% x(1) = teta_x, x(2) = teta_y, x(3) = teta_z

% gli angoli sono espressi in gradi

% x = Yaw

% y = Pitch

% z = Roll

cx = cos(grad2rad(x(1)));

cy = cos(grad2rad(x(2)));

cz = cos(grad2rad(x(3)));

sx = sin(grad2rad(x(1)));

sy = sin(grad2rad(x(2)));

sz = sin(grad2rad(x(3)));

R(1,1) =  cz*cy;

R(1,2) =  cz*sy*sx-sz*cx;

R(1,3) =  cz*sy*cx+sz*sx;

R(2,1) =  sz*cy;

R(2,2) =  sz*sy*sx+cz*cx;

R(2,3) =  sz*sy*cx-cz*sx;

R(3,1) =  -sy;

R(3,2) =  cy*sx;

R(3,3) =  cy*cx;

# tom

function y = tom(T,x)

% Uso:

% y = tom(T,x)

% Calcola la trasformazione del vettore x (3x1)

% secondo la matrice omogenea (4x4) T

% e restituisce il vettore trasformato y (3x1)

if size(T,1)~=4 | size(T,2)~=4

disp ('Error in input homogeneous matrix ')

y='error';

elseif isrot(T(1:3,1:3))==1

disp ('Error in input rotation matrix ')

y='error';

end

xh=[x(:); 1];

yh=T*xh;

y=yh(1:3);

# tom2peul

function p = tom2peul(T)

% Uso:  p = tom2peul(T)

%

% Calcola il vettore di coordinate omogenee p (6x1)

% con gli angoli espressi come angoli di Eulero in gradi

% a partire dalla matrice di trasformazione omogenea T

%

[R,d] = tom2rd(T);

p(1) = d(1);

p(2) = d(2);

p(3) = d(3);

alfa = rot2eul(R);

p(4) = alfa(1);

p(5) = alfa(2);

p(6) = alfa(3);

p=p';

# tom2prpy

function p = tom2prpy(T)

% Uso:  p = tom2prpy(T)

%

% Calcola il vettore di coordinate omogenee p (6x1)

% con gli angoli espressi come angoli di RPY in gradi

% a partire dalla matrice di trasformazione omogenea T

%

[R,d] = tom2rd(T);

p(1) = d(1);

p(2) = d(2);

p(3) = d(3);

alfa = rot2rpy(R);

p(4) = alfa(1);

p(5) = alfa(2);

p(6) = alfa(3);

p=p';

# tom2rd

function [R,d] = tom2rd(T)

% Uso:

% [R,d] = tom2rd(T)

% Calcola la matrice di rotazione R (3x3) e il vettore di traslazione d (3x1)

% a partire dalla matrice di trasformazione omogenea (4x4) T

R(1,1) = T(1,1);

R(1,2) = T(1,2);

R(1,3) = T(1,3);

d(1) = T(1,4);

R(2,1) = T(2,1);

R(2,2) = T(2,2);

R(2,3) = T(2,3);

d(2) = T(2,4);

R(3,1) = T(3,1);

R(3,2) = T(3,2);

R(3,3) = T(3,3);

d(3) = T(3,4);

d=d';

if isrot(R) ~= 0

disp ('Error in input matrix, R has been set to eye(3), d to zero')

R =eye(3);

d=[0 0 0]'

end

# tominv

function Tinv = tominv(T)

% Uso:  Tinv = tominv(T)

%

% Calcola l'inversa della matrice di trasformazione omogenea T

%

[R,d] = tom2rd(T);

Tinv = rd2tom(R',-R'*d);

# u2omega

function [w,tetap1] = u2omega(u,up,teta,tetap)

% Uso: [w,tetap1] = u2omega(u,up,teta,tetap)

%

% costruisce velocita` angolare w normalizzata e la sua norma tetap

% a partire da:

% asse u vettore (3x1) anche non normalizzato, derivata asse up vettore (3x1),

% angolo teta (in gradi), derivata tetap (in rad/s)

% NOTA BENE: tetap1 in uscita puo` essere diversa da tetap in ingresso

%            se norm(up) ~= 0

nu=norm(u);

if nu ~= 0

u = u/nu;

nup=norm(up);

if nup ~= 0

up = up/nup;

end

w = tetap*u + sin(grad2rad(teta))*up + (1-cos(grad2rad(teta)))*(cross(u,up));

tetap1 = norm(w);

if abs(tetap1) > eps

w = w/tetap1;

end

w=w';

else

disp('u norm = 0')

end

# uth2rot

function R = uth2rot(u,teta)

% Uso: R = uth2rot(u,teta)

%

% calcola la matrice R

% a partire da asse u ed angolo di rotazione teta (in gradi)

L(1,1) =     0;

L(1,2) = -u(3);

L(1,3) =  u(2);

L(2,1) =  u(3);

L(2,2) =     0;

L(2,3) = -u(1);

L(3,1) = -u(2);

L(3,2) =  u(1);

L(3,3) =     0;

t=grad2rad(teta);

n=norm(u);

R = eye(3) + sin(t)/n*L + (1-cos(t))/n^2*L^2;